ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς Αναλυτές με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού», για τις ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, προϋπολογιστικής δαπάνης 301.886,79 € χωρίς ΦΠΑ ή 320.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη ( Παράρτημα Ι της παρούσης ) κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 38434500-1. 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   και ανήκει στην 4η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α

( Ενδεικτικές ποσότητες βάσει αναλώσεων προηγούμενου έτους ).
Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς Αναλυτές με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού», για τις ανάγκες του Γ. Ν. Χαλκιδικής.                   (CPV): 38434500-1
Μεθοδολογία υλοποίησης : 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες (365 ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης :

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης [

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και της παρούσας.
Παρατάσεις 

Δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει Κωδικός Α.Λ.Ε. 32302050000001 «Αντιδραστήρια» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 -2027  του Φορέα 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, 

Πιθανή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 301.886,79 € χωρίς ΦΠΑ ή 320.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%,,.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά των αντιδραστηρίων να διαθέσει στο Νοσοκομείο για δωρεάν χρήση τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό που απαιτείται, για την διενέργεια των εξετάσεων αυτών.

Ο αναγραφόμενος αριθμός για κάθε εξέταση του Πίνακα των ζητουμένων εξετάσεων, είναι ο ελάχιστος αριθμός εξετάσεων που διενεργεί το εργαστήριο (συμπεριλαμβάνονται δείγματα, επαναλήψεις, μετρήσεις επιπέδου ποιοτικού ελέγχου και βαθμονόμησης των εξετάσεων).

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής κάθε μηχανήματος. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, prospectus και εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του εργαστηρίου σε σχέση με τον προσφερόμενο συνοδό εξοπλισμό. Οι προμηθευτές θα πρέπει να κάνουν αυτοψία των χώρων του εργαστηρίου και να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του χώρου και των τυχόν ιδιαιτεροτήτων του (αποχέτευση, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ.) και θα αναλάβουν το ενδεχόμενο κόστος εγκατάστασης των αναλυτών στους υπάρχοντες χώρους του εργαστηρίου. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του εξοπλισμού στο χώρο του εργαστηρίου, περιγράφοντας αναλυτικά τις διαστάσεις των επιμέρους μονάδων καθώς και των χώρων που χρειάζονται γύρω από τους αναλυτές για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, που θα τεκμηριώνονται σε prospectus ή εγχειρίδια χρήσης.

Οι προσφερόμενες τιμές για όλες τις εξετάσεις θα είναι τελικές και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων για την εκτέλεσή τους. Ειδικότερα, στις τιμές θα συνυπολογίζονται, πέραν των ειδικών αντιδραστηρίων της εξέτασης, όλα τα παρελκόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, όπως ρυθμιστικά και καθαριστικά διαλύματα, αντιδραστήρια βαθμονόμησης και ελέγχου, σωληνάρια, κυψελίδες αναλυτών, καθώς και λοιπά απαραίτητα υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου ζητείται να προσφερθεί 1 μικτός ανοσοβιοχημικός αναλυτής (ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης δειγμάτων Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας), έτσι ώστε να γίνεται δειγματοληψία από το ίδιο σωληνάριο δείγματος για βιοχημικές και ανοσοενζυμικές εξετάσεις, και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωράει στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. Επίσης να προσφερθεί και 1 βιοχημικός αναλυτής (ίδιος με την βιοχημική μονάδα του ανοσοβιοχημικού αναλυτή) ως αναλυτής εφημερίας.

Είναι απαραίτητο να εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα των εξετάσεων και να γίνεται η δειγματοληψία από το ίδιο το πρωτογενές σωληνάριο δείγματος για βιοχημικές και ανοσοενζυμικές εξετάσεις, εφόσον απαιτείται ο ίδιος τύπος δείγματος.

Θα πρέπει ο προσφερόμενος ανοσοβιοχημικός αναλυτής να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές:

· Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα των εξετάσεων. Επίσης να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που δύναται να εκτελεσθούν στον προσφερόμενο αναλυτή.

· Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. Στην περίπτωση όπου, μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού παραμείνει ο ίδιος, υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί από το εργαστήριο.

· Να αποτελεί ενιαία αυτόνομη αναλυτική μονάδα, χωρίς διαμεσολάβηση άλλου συστήματος, προσδιορισμού ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, που θα αποτελείται από μία αναλυτική βιοχημική μονάδα συνδεδεμένη με μία ανοσολογική μονάδα. Ο προγραμματισμός και τα αποτελέσματα τόσο των δειγμάτων όσο και του ποιοτικού ελέγχου και της βαθμονόμησης των εξετάσεων, αλλά και η εν γένει διαχείριση του αναλυτή να πραγματοποιείται από μια μονάδα ελέγχου (οθόνη) και ένα δειγματολήπτη ενσωματωμένο στον αναλυτή για τη φόρτωση/εκφόρτωση δειγμάτων (ρουτίνας κι επειγόντων), βαθμονομητών και υλικών ποιοτικού ελέγχου. Να είναι εφικτή η ανεξάρτητη λειτουργία μιας συνδεδεμένης αναλυτικής μονάδας σε περίπτωση βλάβης της άλλης μονάδας, ώστε να επιτρέπεται η ανάλυση των δειγμάτων.

· Να περιλαμβάνει απαραίτητα τις εξής μονάδες: 

1. Φωτομετρική μονάδα και μονάδα ηλεκτρολυτών (K, Na, Cl)

2. Ανοσολογική μονάδα

· Η επεξεργασία των εξετάσεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας και συνεχούς προσπέλασης και φόρτωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και υλικών ποιοτικού ελέγχου χωρίς την διακοπή ή παύση της λειτουργίας των αναλυτών.

· Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων (<12°C), για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, με αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε προεπιλεγμένη θέση. Μετά τη χρησιμοποίηση του συνόλου των test σε ένα αντιδραστήριο, ο αναλυτής να το απελευθερώνει αυτόματα από το ψυγείο του. Να διαθέτει αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode) και για τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται. 

· Να εκτελεί μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (αθροιστικά και για τις 2 μονάδες πάνω από 74).

· Να δέχεται τοποθέτηση τουλάχιστον 200 δειγμάτων ταυτόχρονα σε σωληνάρια με BAR CODE στον δειγματολήπτη του, να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων (κατά τη λειτουργία του αναλυτή).

· Να είναι συνεχούς φόρτωσης και εκτέλεσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) καθώς και  δυνατότητα διαμόρφωσης τουλάχιστον 20 θέσεων φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίς να απαιτείται αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας και χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Τα επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότητα έναντι όλων των δειγμάτων πλην όσων δειγματοληπτούνται τη στιγμή εισαγωγής του επείγοντος δείγματος και να μην δεσμεύονται τα δείγματα εντός του αναλυτή.

· Ο δειγματοφορέας να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα σε οποιοδήποτε συνδυασμό σωληνάρια διαφορετικής διαμέτρου (τουλάχιστον 10 mm) και ύψους, καψάκια και καψάκια σε σωληνάρια με barcode. Δείγματα, οροί ποιοτικού ελέγχου και διαλύματα βαθμονόμησης να φορτώνονται όλα σε κοινούς δειγματοφορείς και με χρήση και ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (barcode).

· Να δέχεται δείγματα (ρουτίνας και επειγόντων) διαφόρων τύπων (ορού, πλάσματος, ούρων, ΕΝΥ, ολικού αίματος).

· Ο χρόνος λήψης ενός αποτελέσματος να μην υπερβαίνει, από τη στιγμή της δειγματοληψίας, τα 10 λεπτά ανά εξέταση για όλες τις βιοχημικές εξετάσεις και τα 45 λεπτά ανά εξέταση για όλες τις ανοσολογικές εξετάσεις και να δίνει πλήρη εικόνα της πορείας των εξετάσεων με ενδείξεις για τον υπολειπόμενο χρόνο της κάθε εξέτασης.

· Να γίνεται ταυτόχρονη φόρτωση, βαθμονόμηση και χρήση back up αντιδραστηρίων ίδιας και διαφορετικής παρτίδας (lot number) μεταξύ τους, με αυτόματη βέλτιστη διαχείριση χρήσης αυτών βάσει κριτηρίων (ημερομηνία λήξης, σταθερότητας, υπολειπόμενων τεστ κλπ).

· Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, βοηθητικών διαλυμάτων) να ελέγχεται αυτόματα με σύστημα ελέγχου στάθμης και να ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν ελλείψεις τους, καθώς και με βάσει τον αριθμό των εξετάσεων που απαιτούνται για τα δείγματα που έχουν προγραμματιστεί. Η λειτουργία του αναλυτή να μην επιβαρύνει με επιπλέον στερεά απόβλητα το εργαστήριο πέραν των απαραίτητων φορέων (κυβεττών) για τη διενέργεια της αντίδρασης προσδιορισμού. Να επιτρέπει την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων εν ώρα λειτουργίας.

· Ο αναλυτής να ανιχνεύει αυτόματα και να επισημαίνει ανεπαρκή ποσότητας δείγματος και αντιδραστηρίου για ακρίβεια δειγματοληψίας, η οποία θα οφείλεται σε πήγματα ή και άλλους παράγοντες (θρόμβους, ινικές, φυσαλίδες).

· Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας (Q.C.) με απεικόνιση διαγραμμάτων Levey-Jennings και με αποθήκευση των τιμών των controls καθώς και των καμπυλών βαθμονόμησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, και να μπορούν να εκτυπωθουν. Σε περίπτωση σφάλματος ελέγχου QC να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης των συγκεκριμένων αντιδραστηρίων. Η εισαγωγή των νέων τιμών ποιοτικού ελέγχου (controls) και βαθμονομητών (calibrators) να γίνεται αυτόματα είτε με USB είτε με άλλο τρόπο. Τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου να μπορούν να μεταφερθούν σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.

· Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και επανάληψης των δειγμάτων (Auto Dilution & Auto Retest), καθώς και αυτόματης εκτέλεσης άλλης εξέτασης  ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Retest Testing). 

· Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων (carry over) που θα περιγράφεται αναλυτικά.

· Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, εύχρηστο με έγχρωμη οθόνη αφής LCD (τουλάχιστον 18 in.), με εικόνες και οδηγίες βοήθειας χρήσης και συντήρησης (on line help) και στην ελληνική γλώσσα ώστε να παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με αποκατάσταση και επίλυση εκάστοτε μηνύματος σφάλματος λειτουργίας και με δυνατότητα απεικόνισης και προειδοποίησης της τρέχουσας κατάστασης των αναλυτών καθώς και λίστα των προγραμματισμένων εργασιών που απαιτούνται. 

· Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών/μηχανικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων και σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας να υπάρχει ειδοποίηση του χειριστή με ταυτόχρονη παροχή διορθωτικών ενεργειών για την επίλυσή τους.

· Οι διαδικασίες συντήρησης του αναλυτή να εμφανίζονται σε λίστα και αρχείο καταγραφής για εύκολη χρήση - αυτόματη παρακολούθηση, εκτύπωση και για ανάκληση του ιστορικού των πρόσφατων διαδικασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 1 έτους).

· Να υποστηρίζει αμφίδρομη σύνδεση με το LIS σύστημα διαχείρισης ασθενών του Εργαστηρίου με δαπάνη του προμηθευτή. 

· Να υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), με δαπάνη του προμηθευτή.

· Να διαθέτει σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου ανά εξέταση (βαθμονομήσεις, εξετάσεις δειγμάτων, επίπεδα ποιοτικού ελέγχου). Ο αριθμός των πραγματοποιούμενων εξετάσεων πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται ηλεκτρονικά επακριβώς κατά τρόπο αδιάβλητο με σύστημα καταγραφής εξετάσεων, το οποίο είτε θα είναι ενσωματωμένο στους αναλυτές είτε θα είναι ανεξάρτητο (όχι το LIS) αλλά άμεσα συνδεδεμένο με αυτούς. Κάθε προμηθευτής θα ορίσει στην τεχνική του προσφορά την διαδικασία καταγραφής που προτείνει και που θα προσφέρει δωρεάν.

· Να υπάρχει εξ’ αποστάσεως σύνδεση, ενημέρωση και επικοινωνία του αναλυτή με το τεχνικό τμήμα (service) του προμηθευτή μέσω modem/router, για την διάγνωση και την υποστήριξή του έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προληπτική αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο νεκρός χρόνος του αναλυτή. Να παρέχεται ηλεκτρονικά η εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης και εγκατάστασης νέων εφαρμογών του λογισμικού, νέων εφαρμογών (πρωτοκόλλων) και οδηγιών χρήσης των εξετάσεων, των βαθμονομητών και των υλικών ποιοτικού ελέγχου.

· Να αναφερθούν οι ηλεκτρικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις νερού και η θερμική απόδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο αναλυτής να λειτουργεί αξιόπιστα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 18 – 30 °C, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του χώρου εντός αυτού του εύρους.

· Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσεως κάθε εξέτασης στα ελληνικά, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται οι επιδόσεις των. Να αναφερθεί ο χρόνος σταθερότητας επί του αναλυτή, ο χρόνος σταθερότητας βαθμονόμησης καθώς και το εύρος μέτρησης για κάθε απαιτούμενο αντιδραστήριο σε Πίνακα. Επίσης από τα εσώκλειστα εγχειρίδια των αντιδραστηρίων, calibrators και controls να προκύπτει ότι τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, calibrators και controls προορίζονται για κανονική χρήση και είναι απόλυτα συμβατά στους συγκεκριμένους τύπους και μοντέλα αναλυτών που προσφέρονται.

· Το συνολικά δηλούμενο κόστος ανά εξέταση, πρέπει να προκύπτει από τον συνυπολογισμό των απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών των αναλυτών, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ζωής επί του αναλυτή και τον αριθμό των εξετάσεων της διακήρυξης που θα εκτελούνται. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να πιστοποιούνται με την κατάθεση των εσώκλειστων οδηγιών χρήσης για τα αντιδραστήρια και όλα τα συμπληρωματικά υλικά (βαθμονομητές, controls, αναλώσιμα ηλεκτρολυτών, πλυστικά υγρά κλπ), καθώς και παραπομπές από τα εγχειρίδια χρήσης των αναλυτών, ώστε να τεκμηριώνονται οι καταναλώσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της τεχνικο-οικονομικής ανάλυσης.

· Τα αναλυτικά συστήματα να μπορούν να εκτυπώνουν αποτελέσματα ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης, βαθμονομήσεων και ποιοτικού ελέγχου. Τα αναλυτικά συστήματα να συνοδεύονται από εκτυπωτές και το κόστος των μελανοταινιών, τόνερ και κεφαλών εκτυπωτών, θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

Συγκεκριμένα ο ανοσοβιοχημικός αναλυτής να περιλαμβάνει απαραίτητα τις εξής αναλυτικές μονάδες και να καλύπτει τις επιμέρους προδιαγραφές:
Α.  Βιοχημική μονάδα
· Η παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστον 850 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια και ολικό αίμα.

· Να υπάρχει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών Κ, Na, Cl (ISE), ενσωματωμένο στον αναλυτή, με παραγωγικότητα τουλάχιστον 400 εξετάσεων ανά ώρα. Να απαιτεί τη μικρότερη δυνατή συντήρηση κι ευκολία αλλαγής του.

· Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 34)

· Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια που είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση ή ανάμιξη από το χειριστή) και να αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code). 

· Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης και μέτρησης προσδιορισμού δεικτών παρεμπόδισης στα δείγματα όπως λιπαιμίας, αιμόλυσης και ικτερικής χροιάς.

· Να διαθέτει αυτοπλενόμενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον όση η διάρκεια της σύμβασης, χωρίς κανένα κόστος για το εργαστήριο. 

· Να αναφερθούν αναλυτικά σε πίνακα και να αποδεικνύονται με παραπομπές, οι απαιτούμενοι χρόνοι συντήρησης της βιοχημικής μονάδας και να είναι ημερησίως <15’, εβδομαδιαίως <35’, μηνιαίως <5’ ή όπως υποχρεωτικά απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 14 ημέρες /  τριμηνιαίως κλπ.) σύμφωνα με τον οίκο κατασκευής.
· Να συνοδεύεται ο αναλυτής από σύστημα απιονισμού και καθαρισμού του νερού για την απρόσκοπτη λειτουργία του και το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

· Να προσφερθεί επιπλέον ένας (1) ίδιος, ανεξάρτητος και αυτόνομος βιοχημικός αναλυτής ως αναλυτής εφημερίας, που να διαθέτει ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την βιοχημική μονάδα του ανοσοβιοχημικού αναλυτή, τον ίδιο χειρισμό, τα ίδια πρωτόκολλα εφαρμογής αντιδραστηρίων και να χρησιμοποιεί απαραίτητα τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα.

· Οι βιοχημικές εξετάσεις με α/α από 18 και έως 34 να υπολογισθεί ότι θα εκτελούνται μόνο στον αναλυτή ρουτίνας και δεν είναι απαραίτητο τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια να παραμένουν συνεχώς επί του αναλυτή.
Β.  Ανοσολογική μονάδα
1. H αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

2. Η παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστον έως 170 εξετάσεις ανά ώρα για τις τυπικές και τις επείγουσες εξετάσεις (STAT).

3. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 40).

4. Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου που να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση από το χειριστή). Τα αντιδραστήρια μετά την εξαγωγή τους από το ψυγείο να μπορούν να φορτωθούν στον αναλυτή χωρίς προθέρμανση.

5. Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων να απαιτείται όσο το δυνατόν κατά αραιά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 3 εβδομάδες) για τις εξετάσεις που απαιτούνται.

6. Να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (ορού, πλάσματος, ούρων) ταυτόχρονα στο ίδιο δειγματοφορέα.

7. Να αναφερθούν αναλυτικά σε πίνακα και να αποδεικνύονται με παραπομπές, οι απαιτούμενοι χρόνοι συντήρησης της ανοσολογικής μονάδας ημερησίως να είναι <25’, εβδομαδιαίως <20’ ή όπως υποχρεωτικά απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 14 ημέρες / τριμηνιαίως κλπ.) σύμφωνα με τον οίκο κατασκευής. 

8. Για την Καρδιακή Τροπονίνη Ι απαιτείται υψηλής ευαισθησίας ποσοτικός προσδιορισμός με τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία. Οι φυσιολογικές τιμές των επιπέδων της τροπονίνης να είναι σαφώς καθορισμένες μεταξύ των δύο φύλων. Ο χρόνος λήψης ενός αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά, από τη στιγμή της δειγματοληψίας, για τις εξετάσεις Τροπονίνης.

9. Οι Ανοσολογικές εξετάσεις του Πίνακα με ετήσιο ζητούμενο αριθμό έως και 1.300 εξετάσεις δεν είναι απαραίτητο τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια να παραμένουν επί του αναλυτή.

Ειδικοί όροι
1. Τα αντιδραστήρια και λοιπά απαιτούμενα υλικά να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης και πρωτόκολλα εφαρμογών, εγκεκριμένες από τις εταιρείες παροχής τους και σύμφωνα με τους όρους ασφαλούς χρήσης και απόδοσης ποιοτικών χαρακτηριστικών, με πιστοποιητικά που εγκρίνει με το λογότυπό του ή με δήλωσή του ο κατασκευαστικός οίκος διάθεσης του αναλυτικού οργάνου εφαρμογών.

2. Απαραίτητος όρος η άριστη τεχνική και επιστημονική στήριξη της εταιρείας που θα προμηθεύσει τους αναλυτές. Το service και τα ανταλλακτικά, πέραν των αναφερομένων στην προσφορά, θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στον χώρο του εργαστηρίου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει τόσο έμπειρο τμήμα τεχνικής υποστήριξης όσο και αποθήκη ανταλλακτικών στην Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση βλάβης να προσέρχεται ο τεχνικός της εταιρείας για αποκατάσταση της εντός 24 ωρών με δαπάνη του προμηθευτή. Το χρονικό διάστημα αποκατάστασης της βλάβης να μην υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Να διαθέτει καθημερινή 24ωρη τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη μη εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και αργιών.

3. Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως, καθώς αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. Δεν θα εξετασθούν προσφορές που αποκλίνουν από τα παραπάνω.

4. Ο προμηθευτής των αναλυτών να πιστοποιεί καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης την καλή λειτουργία του και την συμβατότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, χωρίς μείωση των αναλυτικών επιδόσεων, πρόκληση βλαβών στα υδραυλικά και μηχανικά μέρη, αλλοίωση χαρακτηριστικών επί μέρους στοιχείων του αναλυτή (π.χ. κυψελίδων), πρόκληση επιμολύνσεων ή άλλων παραγόντων.
Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:
1.  Βεβαίωση του οίκου κατασκευής των μηχανημάτων ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αναλώσιμα και ανταλλακτικά (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη των μηχανημάτων, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσης κάθε εξέτασης, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται οι επιδόσεις των αντιδραστηρίων. 
2.  Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για την παροχή πλήρους τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κλπ) καθώς και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί σε εγκαταστάσεις του προσφερόμενου οίκου.

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

	ΕΤΗΣΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων
	Συν. Τιμή / Εξετ.
	Δαπάνη χωρις ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

	1
	GGT
	21.000
	0,097 €
	2.037,00 €
	6%
	2.159,22 €

	2
	AMYLASE
	14.000
	0,240 €
	3.360,00 €
	6%
	3.561,60 €

	3
	CREATINE KINASE
	21.600
	0,188 €
	4.060,80 €
	6%
	4.304,45 €

	4
	LDH
	22.800
	0,092 €
	2.097,60 €
	6%
	2.223,46 €

	5
	ALT/GPT
	38.400
	0,087 €
	3.340,80 €
	6%
	3.541,25 €

	6
	AST/GOT
	38.400
	0,087 €
	3.340,80 €
	6%
	3.541,25 €

	7
	SODIUM (Na)
	56.000
	0,070 €
	3.920,00 €
	6%
	4.155,20 €

	8
	POTASSIUM (K)
	56.000
	0,070 €
	3.920,00 €
	6%
	4.155,20 €

	9
	CHLORIDE (Cl)
	18.000
	0,070 €
	1.260,00 €
	6%
	1.335,60 €

	10
	CALCIUM
	10.900
	0,100 €
	1.090,00 €
	6%
	1.155,40 €

	11
	UREA
	60.000
	0,080 €
	4.800,00 €
	6%
	5.088,00 €

	12
	GLUCOSE
	40.000
	0,079 €
	3.160,00 €
	6%
	3.349,60 €

	13
	CREATININE (μέθοδος JAFEE)
	54.000
	0,085 €
	4.590,00 €
	6%
	4.865,40 €

	14
	URIC ACID
	7.000
	0,078 €
	546,00 €
	6%
	578,76 €

	15
	ALBUMIN
	7.800
	0,139 €
	1.084,20 €
	6%
	1.149,25 €

	16
	TOTAL PROTEIN
	7.200
	0,293 €
	2.109,60 €
	6%
	2.236,18 €

	17
	CRP
	42.000
	0,596 €
	25.032,00 €
	6%
	26.533,92 €

	18
	PHOSPHORUS
	4.400
	0,100 €
	440,00 €
	6%
	466,40 €

	19
	ALKALINE PHOSPHATASE
	16.000
	0,089 €
	1.424,00 €
	6%
	1.509,44 €

	20
	BILIRUBIN TOTAL
	14.000
	0,104 €
	1.456,00 €
	6%
	1.543,36 €

	21
	BILIRUBIN DIRECT
	14.000
	0,089 €
	1.246,00 €
	6%
	1.320,76 €

	22
	CHOLESTEROL
	6.400
	0,121 €
	774,40 €
	6%
	820,86 €

	23
	TRIGLYCERIDE
	5.600
	0,090 €
	504,00 €
	6%
	534,24 €

	24
	HDL
	5.600
	0,287 €
	1.607,20 €
	6%
	1.703,63 €

	25
	IRON
	3.600
	0,102 €
	367,20 €
	6%
	389,23 €

	26
	URINE/CSF PROTEIN
	1.200
	0,223 €
	267,60 €
	6%
	283,66 €

	27
	RF
	800
	0,643 €
	514,40 €
	6%
	545,26 €

	28
	ASO
	600
	0,662 €
	397,20 €
	6%
	421,03 €

	29
	Complement C4
	600
	0,963 €
	577,80 €
	6%
	612,47 €

	30
	Complement C3
	600
	0,963 €
	577,80 €
	6%
	612,47 €

	31
	IgE
	600
	1,220 €
	732,00 €
	6%
	775,92 €

	32
	DIGOXIN
	1.600
	1,155 €
	1.848,00 €
	6%
	1.958,88 €

	33
	HEMOGLOBIN A1C
	3.900
	3,722 €
	14.515,80 €
	6%
	15.386,75 €

	34
	MAGNESIUM
	3.600
	0,194 €
	698,40 €
	6%
	740,30 €

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
	97.696,60  
	 
	103.558,40  

	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων
	Συν. Τιμή / Εξετ.
	Δαπάνη χωρις ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

	35
	FOLATE
	3.600
	1,240 €
	4.464,00 €
	6%
	4.731,84 €

	36
	FERRITIN
	6.000
	1,240 €
	7.440,00 €
	6%
	7.886,40 €

	37
	B12
	5.200
	1,240 €
	6.448,00 €
	6%
	6.834,88 €

	38
	B-HCG
	1.200
	1,060 €
	1.272,00 €
	6%
	1.348,32 €

	39
	TSH
	7.200
	0,750 €
	5.400,00 €
	6%
	5.724,00 €

	40
	FREE T4
	3.200
	0,750 €
	2.400,00 €
	6%
	2.544,00 €

	41
	FREE T3
	2.200
	0,750 €
	1.650,00 €
	6%
	1.749,00 €

	42
	TOTAL T3
	1.000
	0,750 €
	750,00 €
	6%
	795,00 €

	43
	TOTAL T4
	1.000
	0,750 €
	750,00 €
	6%
	795,00 €

	44
	ANTI TPO
	1.000
	1,620 €
	1.620,00 €
	6%
	1.717,20 €

	45
	ANTI TG
	1.000
	1,620 €
	1.620,00 €
	6%
	1.717,20 €

	46
	25-OH VITAMIN D
	3.600
	4,800 €
	17.280,00 €
	6%
	18.316,80 €

	47
	INTACT PTH
	1.800
	3,990 €
	7.182,00 €
	6%
	7.612,92 €

	48
	CEA
	1.200
	1,270 €
	1.524,00 €
	6%
	1.615,44 €

	49
	CA 19-9
	1.200
	2,020 €
	2.424,00 €
	6%
	2.569,44 €

	50
	CA 15-3
	1.000
	2,020 €
	2.020,00 €
	6%
	2.141,20 €

	51
	CA 125
	1.000
	2,020 €
	2.020,00 €
	6%
	2.141,20 €

	52
	FREE PSA
	800
	1,370 €
	1.096,00 €
	6%
	1.161,76 €

	53
	TOTAL PSA
	2.800
	1,280 €
	3.584,00 €
	6%
	3.799,04 €

	54
	AFP
	1.000
	1,820 €
	1.820,00 €
	6%
	1.929,20 €

	55
	ANTI-HCV
	3.000
	4,420 €
	13.260,00 €
	6%
	14.055,60 €

	56
	HIV AG/AB
	3.000
	4,120 €
	12.360,00 €
	6%
	13.101,60 €

	57
	HBSAG QUAL
	3.200
	1,620 €
	5.184,00 €
	6%
	5.495,04 €

	58
	ANTI-HBS
	1.000
	3,600 €
	3.600,00 €
	6%
	3.816,00 €

	59
	ANTI-HBC
	400
	3,600 €
	1.440,00 €
	6%
	1.526,40 €

	60
	ANTI-HBC IgM
	400
	4,100 €
	1.640,00 €
	6%
	1.738,40 €

	61
	HBEAg
	200
	4,100 €
	820,00 €
	6%
	869,20 €

	62
	ANTI-HBE
	200
	4,110 €
	822,00 €
	6%
	871,32 €

	63
	ANTI-HAV IgG
	200
	3,100 €
	620,00 €
	6%
	657,20 €

	64
	ANTI-HAV IgM
	200
	3,300 €
	660,00 €
	6%
	699,60 €

	65
	SYPHILIS TP
	600
	2,620 €
	1.572,00 €
	6%
	1.666,32 €

	66
	HS TROPONIN I
	15.600
	2,520 €
	39.312,00 €
	6%
	41.670,72 €

	67
	CK-MB MASS
	13.000
	2,070 €
	26.910,00 €
	6%
	28.524,60 €

	68
	PCT
	1.600
	10,810 €
	17.296,00 €
	6%
	18.333,76 €

	69
	CMV IgG
	400
	3,850 €
	1.540,00 €
	6%
	1.632,40 €

	70
	CMV IgM
	200
	3,620 €
	724,00 €
	6%
	767,44 €

	71
	TOXO IgG
	400
	1,750 €
	700,00 €
	6%
	742,00 €

	72
	TOXO IgM
	200
	1,910 €
	382,00 €
	6%
	404,92 €

	73
	RUBELLA IgG
	400
	1,700 €
	680,00 €
	6%
	720,80 €

	74
	RUBELLA IgM
	200
	2,300 €
	460,00 €
	6%
	487,60 €

	75
	EBV IgG
	200
	3,610 €
	722,00 €
	6%
	765,32 €

	76
	EBV IgM
	200
	3,610 €
	722,00 €
	6%
	765,32 €

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
	 
	204.190,00 €
	 
	216.441,40 €

	

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	301.886,60 €
	 
	319.999,80 €


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό  390770.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής:

 Η Αναθέτουσα Αρχή:
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την 
ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/    Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει

«Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  «ανεβάσει»  το  αρχείο  του    συγκεκριμένου    ΕΕΕΣ
   του    διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .xml ή σε .pdf στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://espdint.eprocurement.gov.gr/).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης – Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής  Προσφοράς

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : …………………………………………………………….

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΆΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Οι προσφερόμενες τιμές για όλες τις εξετάσεις θα είναι τελικές και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων για την εκτέλεσή τους. Ειδικότερα, στις τιμές θα συνυπολογίζονται, πέραν των ειδικών αντιδραστηρίων της εξέτασης, όλα τα παρελκόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, όπως ρυθμιστικά και καθαριστικά διαλύματα, αντιδραστήρια βαθμονόμησης και ελέγχου, σωληνάρια, κυψελίδες αναλυτών, καθώς και λοιπά απαραίτητα υλικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ       η/ 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Για την προμήθεια «………………………………….» CPV:……………………..
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής

Χρόνος ισχύος της Σύμβασης :

Από …./…../………   Έως  …./…../………   
Συνολική  Δαπάνη : ……………………….. € χωρίς ΦΠΑ ή …………… €  με Φ.Π.Α. …..%.
Στον Πολύγυρο, σήμερα …………………………………………. 2026, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

Αφενός 

το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Δ/νση:  Ιπποκράτους 5, ΤΚ 63100, Πολύγυρος με Α.Φ.Μ: 999737735, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Βαφέα Γεώργιο και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο» 

και αφετέρου 

η εταιρεία «………………………………..» με Δ/νση …………………………. Τ.Κ. ………………..1, ……………………, τηλ. …………………………, FAX. ………………….. e-mail : ……………………………..  με Α.Φ.Μ: ……………………..  Δ.Ο.Υ : ………………………………… όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ…. κ. …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής» : 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ. αριθ …./2026 Αρ. πρωτ. ……./………………, ΑΔΑΜ: ……………………., ΑΔΑ: ………………… Διακήρυξη του Γ.Ν. Χαλκιδικής με βάση τους όρους της οποίας διενεργήθηκε την ………………………… Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός με Α/Α 390770 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς Αναλυτές με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού», 
2. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Την υπ’ αριθμ. …………….. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.

4. Την αριθμ πρωτ. ……………………… ΑΔΑ: …………………………. Απόφαση ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υπ. Αριθ. 390770 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας «Αντιδραστηρίων & Αναλωσίμων για Αυτόματους Βιοχημικούς & Ανοσολογικούς Αναλυτές με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού» (CPV 38434500-1).
5.  Την αρ. Πρωτ. . 232/27-01-2026 ΑΔΑ: 63ΖΔ46907Υ-ΧΩΖ ΑΔΑΜ: 26REQ018402070  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης Κωδικός Α.Λ.Ε. 32302050000001 «Αντιδραστήρια» για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 232 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα
.  

Το υπόλοιπο ποσό της υποχρέωσης θα καλυφθεί μέσω τροποποιήσεων ή αναμορφώσεων του προϋπολογισμού και την έκδοση νέων αναλήψεων  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής  για τα έτη 2026 και 2027. 

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΑΡΘΡΟ 1ο   -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς Αναλυτές με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού», για τις ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, συνολικής δαπάνης …………………. € χωρίς ΦΠΑ ή …………………………. € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, για ένα έτος (12 μήνες) με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό, για τις ανάγκες του  Γενικού  Νοσοκομείου Χαλκιδικής και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη ( Παράρτημα Ι της παρούσης ) κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 38434500-1. 

Για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου ζητείται να προσφερθεί 1 μικτός ανοσοβιοχημικός αναλυτής (ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης δειγμάτων Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας), έτσι ώστε να γίνεται δειγματοληψία από το ίδιο σωληνάριο δείγματος για βιοχημικές και ανοσοενζυμικές εξετάσεις, και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωράει στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. Επίσης να προσφερθεί και 1 βιοχημικός αναλυτής (ίδιος με την βιοχημική μονάδα του ανοσοβιοχημικού αναλυτή) ως αναλυτής εφημερίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο  - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ

Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω: 

	ΕΤΗΣΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων
	Συν. Τιμή / Εξετ.
	Δαπάνη χωρις ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

	1
	GGT
	21.000
	
	
	
	

	2
	AMYLASE
	14.000
	
	
	
	

	3
	CREATINE KINASE
	21.600
	
	
	
	

	4
	LDH
	22.800
	
	
	
	

	5
	ALT/GPT
	38.400
	
	
	
	

	6
	AST/GOT
	38.400
	
	
	
	

	7
	SODIUM (Na)
	56.000
	
	
	
	

	8
	POTASSIUM (K)
	56.000
	
	
	
	

	9
	CHLORIDE (Cl)
	18.000
	
	
	
	

	10
	CALCIUM
	10.900
	
	
	
	

	11
	UREA
	60.000
	
	
	
	

	12
	GLUCOSE
	40.000
	
	
	
	

	13
	CREATININE (μέθοδος JAFEE)
	54.000
	
	
	
	

	14
	URIC ACID
	7.000
	
	
	
	

	15
	ALBUMIN
	7.800
	
	
	
	

	16
	TOTAL PROTEIN
	7.200
	
	
	
	

	17
	CRP
	42.000
	
	
	
	

	18
	PHOSPHORUS
	4.400
	
	
	
	

	19
	ALKALINE PHOSPHATASE
	16.000
	
	
	
	

	20
	BILIRUBIN TOTAL
	14.000
	
	
	
	

	21
	BILIRUBIN DIRECT
	14.000
	
	
	
	

	22
	CHOLESTEROL
	6.400
	
	
	
	

	23
	TRIGLYCERIDE
	5.600
	
	
	
	

	24
	HDL
	5.600
	
	
	
	

	25
	IRON
	3.600
	
	
	
	

	26
	URINE/CSF PROTEIN
	1.200
	
	
	
	

	27
	RF
	800
	
	
	
	

	28
	ASO
	600
	
	
	
	

	29
	Complement C4
	600
	
	
	
	

	30
	Complement C3
	600
	
	
	
	

	31
	IgE
	600
	
	
	
	

	32
	DIGOXIN
	1.600
	
	
	
	

	33
	HEMOGLOBIN A1C
	3.900
	
	
	
	

	34
	MAGNESIUM
	3.600
	
	
	
	

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
	
	
	

	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων
	Συν. Τιμή / Εξετ.
	Δαπάνη χωρις ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

	35
	FOLATE
	3.600
	
	
	
	

	36
	FERRITIN
	6.000
	
	
	
	

	37
	B12
	5.200
	
	
	
	

	38
	B-HCG
	1.200
	
	
	
	

	39
	TSH
	7.200
	
	
	
	

	40
	FREE T4
	3.200
	
	
	
	

	41
	FREE T3
	2.200
	
	
	
	

	42
	TOTAL T3
	1.000
	
	
	
	

	43
	TOTAL T4
	1.000
	
	
	
	

	44
	ANTI TPO
	1.000
	
	
	
	

	45
	ANTI TG
	1.000
	
	
	
	

	46
	25-OH VITAMIN D
	3.600
	
	
	
	

	47
	INTACT PTH
	1.800
	
	
	
	

	48
	CEA
	1.200
	
	
	
	

	49
	CA 19-9
	1.200
	
	
	
	

	50
	CA 15-3
	1.000
	
	
	
	

	51
	CA 125
	1.000
	
	
	
	

	52
	FREE PSA
	800
	
	
	
	

	53
	TOTAL PSA
	2.800
	
	
	
	

	54
	AFP
	1.000
	
	
	
	

	55
	ANTI-HCV
	3.000
	
	
	
	

	56
	HIV AG/AB
	3.000
	
	
	
	

	57
	HBSAG QUAL
	3.200
	
	
	
	

	58
	ANTI-HBS
	1.000
	
	
	
	

	59
	ANTI-HBC
	400
	
	
	
	

	60
	ANTI-HBC IgM
	400
	
	
	
	

	61
	HBEAg
	200
	
	
	
	

	62
	ANTI-HBE
	200
	
	
	
	

	63
	ANTI-HAV IgG
	200
	
	
	
	

	64
	ANTI-HAV IgM
	200
	
	
	
	

	65
	SYPHILIS TP
	600
	
	
	
	

	66
	HS TROPONIN I
	15.600
	
	
	
	

	67
	CK-MB MASS
	13.000
	
	
	
	

	68
	PCT
	1.600
	
	
	
	

	69
	CMV IgG
	400
	
	
	
	

	70
	CMV IgM
	200
	
	
	
	

	71
	TOXO IgG
	400
	
	
	
	

	72
	TOXO IgM
	200
	
	
	
	

	73
	RUBELLA IgG
	400
	
	
	
	

	74
	RUBELLA IgM
	200
	
	
	
	

	75
	EBV IgG
	200
	
	
	
	

	76
	EBV IgM
	200
	
	
	
	

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
	 
	
	
	

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	
	
	


Η συμβατική αξία που θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ……………. € χωρίς ΦΠΑ ή ………………………….. €  με Φ.Π.Α .…%.

Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση των παραπάνω ειδών για τις ανάγκες του Γ. Ν. Χαλκιδικής, με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι από τις     ………………….. έως την …………………, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό, για τις ανάγκες του  Γενικού  Νοσοκομείου Χαλκιδικής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της 5ης /2026 Διακήρυξης,  

Συνοδός  Εξοπλισμός
Η παράδοση και η εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του συνοδού εξοπλισμού, θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί στο Εργαστήριο του Νοσοκομείου, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή
Αντιδραστήρια
Η παράδοση των αντιδραστηρίων καθώς και των αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από το Νοσοκομείο.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση:

1. Της καλής κατάστασης από άποψη εμφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς.

2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα, καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

3. Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που αναφέρονται στη διακήρυξη

4. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στα Ελληνικά.

5. Πριν γίνει ο έλεγχος των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) ημέρα έως έξι (6) το περισσότερο, ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

6. Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμασθεί σε δουλεία ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες και ίσως περισσότερο, αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Επισημάνσεις παραδόσεως.
Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω:

· Η ονομασία, το μοντέλο και ο serial number του μηχανήματος.

· Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4ο  - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δηλαδή …………….… €, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα... της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα  τριών μηνών            
ΑΡΘΡΟ 5ο -  ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 1015.Ε00268.0001

ΑΡΘΡΟ 6ο  - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο Προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού, θα έπρεπε να έχει επιφέρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8ο  -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ


 Ο  Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, α)  στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή  δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) εφόσον δεν παραδώσει τα συμβατικά αγαθά  μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εάν η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

•
γενική ή μερική απεργία

•
πλημμύρα

•
σεισμός

•
πόλεμος

•
εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών

•
εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγή

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10ο -  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα θέματα που αφορούν την προμήθεια που καθορίζεται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

1.   Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

2.   Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3.   Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν την σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των όρων της παρούσας ή εξ’ αφορμής της, το «Νοσοκομείο» και ο «Προμηθευτής» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτών της Χαλκιδικής
   Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε  δύο [2] πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο της σύμβασης κατατέθηκε στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου  Χαλκιδικής και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.           
                                                             

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                      
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

                                                                      ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                                                        ΒΑΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ









Σελίδα 1

